附件1（报价部分）

| 茂名滨海新区东湾绿城小区消防设施维保服务项目价格调研函 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业主单位发函时间：2026年1月13日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 概况 | 项目名称 | 茂名滨海新区东湾绿城小区消防设施维保服务项目 |  |  |  |  |  |
|  | 业主单位 | - 茂名滨海新城综合服务有限公司 |  |  |  |  |  |
|  | 概况 | - 本项目消防维保面积489525.29㎡，涵盖消火栓灭火系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统等12类消防设施（具体清单见附件3） - 服务期限：3年 |  |  |  |  |  |
|  | 服务范围及要求 | - 工作范围及职责包括但不限于: （1）服务方责任与义务 1. 严格遵守国家消防相关法律、法规，每月对消防设施进行1次保养，按对应系统维保记录表完成例行维保工作； 2. 提供24小时紧急召修服务：接到业主方通知后1小时内到达现场，4小时内完成紧急故障处理； 3. 设备年检前对其进行全面检查，助力顺利通过年检；配合业主方完成年检，负责协议范围内的整改工作；非业主方原因导致的复检费用及相关费用由服务方承担； 4. 因自身失职造成设备损坏的，承担全部费用并负责修复或更换； 5. 维保、抢修工作完毕后，须通知业主方，并在“消防设施日常维护保养记录表”“应急外出服务处理单”上签字确认； 6. 维保时在现场设置警告标语及防护栏，防止无关人员进入作业区域； 7. 服务方维保人员发生人身伤亡事故的，服务方承担全部责任及经济赔偿；未按承诺提供服务需支付违约金： 7.1 紧急故障1小时内未到现场：2000元/次； 7.2 单系统月保养次数少于1次：800元/次； 7.3 单系统非人为故障年超3次：每超1次付1500元； 7.4 未选派2年以上消防维保经验人员：8000元/人·年； 8. 未按约定提供服务造成业主方损失的，赔偿全部损失；业主方可委托第三方维保，费用从服务方未付合同款或履约担保中直接扣除。 （2）服务方维保服务要求 1. 保修更换的部件，须与原部件产地、型号规格一致；无法达成的，需事先征得业主方书面同意方可使用代用品； 2. 维保期内，在茂名设立常驻维修机构： 2.1 配备专职、具有2年以上消防设施维保经验的技术工程师，提供24小时技术支持服务； 2.2 备足零备件以满足维修需求； 2.3 竣工前向业主方报送机构信息，经业主方书面同意后方可作为本项目维修机构； 2.4 业主方有权评估该机构，不符合需求的，服务方须7日内更换并重新报审；仍不符合的，业主方可委托第三方，费用由服务方承担； 3. 响应时间要求： 3.1 重大故障影响安全：接到通知后1小时内到场，4小时内完成维修（人力不可抗拒因素除外）； 3.2 一般故障：接到通知后2小时内到场，24小时内完成对应维保、维修项目； 3.3 未按时到场的，业主方可委派第三方处理，费用从服务方质量保修金中扣除；保修金不足的协商解决，协商无效可通过法律程序追回； 4. 保修质量保障： 4.1 因质量原因保修后的设施功能，90天内不得出现类似问题，否则免费保修对应零部件； 4.2 非服务方原因的零部件损坏，先行维修后5日内提交费用申请，经业主方审批后支付； 5. 维保人员管理： 5.1 遵守业主方或其委托物业公司的规章制度，作业接受业主方监督，做到文明施工、工完场清； 6. 维保要求： 6.1 提供详细维保计划（列明项目、内容）及检查、维保记录表格； 6.2 协助业主方建立消防设施安全技术档案，配合建立管理制度、操作流程，指导制定《消防事故应急防范措施》等预案并参与演练； 6.3 开展日常保养（含检修、清洁、调试、测试等），使设备保持安全正常状态；每次保养提交记录表格，经业主方或其委托单位签字确认；保养工作优先在非上班时间进行，避免影响正常生活； 7. 每月服务内容： 7.1月1次例行保养：含设施检修、清洁、调试，检查设备运行状态； 7.2 测试关键设施功能，确保正常启用； 7.3 免费提供、修理或更换常用机械/电气零件以保障设备有效运作； 7.4 提供所需维保材料及清洁用品； 8. 每年服务内容： 8.1 完成所有每月服务事项； 8.2 提交年度系统操作维护报告； 8.3 服务期满前，免费进行全面系统检测，并免费矫正发现的缺陷。 |  |  |  |  |  |
|  | 资质要求 | - 1.具备消防设施维护保养检测资质：持有在有效期内的《检验检测机构资质认定证书》，符合《消防技术服务机构从业条件》及省市管理要求； 2. 具备对应经营范围的营业执照：营业执照经营范围包含“消防设施维保”“消防设施检测”或“消防安全技术服务”，经营状态正常； 3. 具备专业维保技术团队：团队成员需持《消防设施操作员》国家职业资格证书（中级技能等级以上不少于2人），注册消防工程师不少于2人，且技术负责人为一级注册消防工程师，能满足项目24小时服务需求； 4. 具备消防维保经验及专项方案：近3年有同类消防维保服务经验（提供合同关键页等证明），并提交本项目专项服务方案（含日常维保、应急响应、年检配合内容）； 5. 无关联关系声明：单位负责人为同一人或存在控股/管理关系的不同供应商，不得参与同一合同，需提供书面声明函（格式自拟）； 6. 良好信用及无违法记录：未被列入“信用中国”失信/税收黑名单、未处于中国政府网“严重违法失信”禁止期（提供报价前10日内查询截图或承诺函），近3年经营中无重大违法记录； 7. 廉政协议承诺：承诺中标后5个工作日内与业主方签订《廉政协议》，需提供书面承诺函（格式自拟）； 8. 不允许联合体报价：需提供书面声明（格式自拟），声明未以联合体形式参与，且不转包、违法分包项目。 - 以上要求详见附件2，并按附件2格式，详细资料需一并报送。 |  |  |  |  |  |
| 报价 | 报价要求 | - 采购上限价（预算）570000元（3年），单平方米单价上限0.39元/㎡/年，超出上限价为无效报价； - 结算金额=维保面积×单价（元/㎡/年）+额外服务费用（如有）； - 3. 低价中选原则，报价含3年常规维保（每月1次保养、定期检查）、材料配件（常用及主要部件、辅材）、应急服务（24小时故障抢修）、检验（年检）及人员社保、工具损耗、税费（6%增值税）等所有费用，仅人为恶意损坏、消防设施重大改造升级、不可抗力损毁、超设计年限核心部件更换费用需业主方另行支付；按年度凭《消防设施维保服务验收表》支付，总价5%作为质保金，服务期满无遗留问题后30日内无息退还，结算依据为合同、验收表及合规增值税专用发票。本函请于2025年1月20日17点前送达我司工作邮箱，邮箱地址：323431302@qq.com。 |  |  |  |  |  |
|  | 报价要求 | 最高控制价 （三年预算） |  | 平方数 |  | 报价单价 （元/平） | 合计金额（元） |
|  |  | 570000元 |  | - 489525.29 |  |  |  |
|  | 金额大写 |  |  |  |  |  |  |
|  | 报价有效期 | 自2026年XX月XX日起，至2026年XX月XX日止。 |  |  |  |  |  |
| 报价联 系人 |  | 电话 |  |  |  |  |  |
| 报价单位 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 报价单位 （加盖公章） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 年月日 |  |  |  |  |